国药(重庆)口腔诊所有限公司

医用设备一批集采商谈文件

采购项目名称：  医用设备一批

国药(重庆)口腔诊所有限公司

第一章 集采商谈文件

根据国药(重庆)口腔诊所有限公司业务需要，我公司将对以下医用设备进行集采商谈，欢迎有资格的供应商参加集采商谈。

一、集采商谈单位名称和地址

集采商谈单位名称：国药(重庆)口腔诊所有限公司；

集采商谈单位地址：重庆市九龙坡区西彭镇铝城正街150号附23号。

二、集采商谈项目的性质、商品型号及数量

1. 集采商谈项目的性质：集采商谈。

2. 集采商谈项目的商品单位及数量

| 序号 | 集采商谈项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口内扫描仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 医用离心机 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 口腔手术显微镜 | 台 | 1 | 国产 |

三、获取集采商谈文件的办法、时间、地点

1. 获取集采商谈文件的办法

联系国药(重庆)口腔诊所有限公司获取。

2. 获取集采商谈文件的时间

2024年4月23日至2024年4月29日下午18时止。

3. 获取集采商谈文件的地点

国药(重庆)口腔诊所有限公司

四、集采商谈地点和时间要求

1. 集采商谈地点

国药(重庆)口腔诊所有限公司会议室

2. 集采商谈时间要求

由国药(重庆)口腔诊所有限公司根据工作安排统一适时进行。

第二章  集采商谈文件

一、集采商谈人须知

1. 集采商谈人资质

（1）、参加集采商谈人必须具有独立承担民事责任的能力，良好的信誉及健全的财务会计制度，有设备经营权的制造厂或专业公司。

（2）、无论集采商谈结果如何，参加集采商谈方自行承担所有参加集采商谈的有关费用。

（3）、医疗设备集采商谈人必须要有国家药品监督管理局颁发的有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械产品注册证》、《产品合格证》、《营业执照》、有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖投标单位鲜章 。普通设备集采商谈人必须有效的《企业法人营业执照》副本复印件，集采商谈人法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》以及设备授权书等证件复印件并加盖集采商谈单位鲜章 。

（4）、委托代理人参加投标应提交法人代表授权委托书原件、（并有法人代表的签字或印章，且应明确授权范围）销售人员的身份证复印件。

（5）、法定代表人为两个及两个以上公司的法人代表时，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目集采商谈同时投标。

（6）、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该设备的集采商谈，否则集采商谈无效。

（7）、制造商参与集采商谈的，不得再委托代理商参与集采商谈。

（8）、集采商谈人自行勘查现场以及设备安装情况，费用自理。

2、提供集采商谈文件的方式、地点和截止日期

（1）、提供集采商谈文件的方式：提供书面纸质密封集采商谈文件。

（2）、提供集采商谈文件的地点：国药(重庆)口腔诊所有限公司（重庆市九龙坡区西彭镇铝城正街150号附23号）

（3）、提供集采商谈文件截止时间：  2024年 4月 29日，下午18时止。

二、集采商谈项目的性质、商品型号、数量和技术规格、质量标准及要求。

1.集采商谈项目的性质：集采商谈。

2. 集采商谈项目的商品单位及数量

| 序号 | 集采商谈项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口内扫描仪 | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 医用离心机 | 台 | 1 | 国产 |
| 3 | 口腔手术显微镜 | 台 | 1 | 国产 |

三、技术参数

（一）、口内扫描仪技术参数

| 1 | 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪 |
| --- | --- |
| 2 | 扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头） |
| 3 | 扫描景深：≥22 mm |
| 4 | 扫描精度(std.)：<0.020mm(3Teeth); <0.05mm(Single Jaw) |
| 5 | 扫描帧率：≥20帧/秒 |
| 6 | 机身重量：≤239±20 g |
| 7 | 扫描头配置/外径: |
| 7.1 | 标准头：总长119mm，前端≤20mm*17mm；迷你头：总长119mm，前端≤16mm*12mm |
| 7.2 | 标准头≥4个，迷你头≥1个 |
| 7.3 | 扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次 |
| 8 | 产品使用周期：≥8年 |
| 9 | 具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能 |
| 10 | 扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3种状态指示灯 |
| 10.1 | 蓝灯：数据拼接不成功； |
| 10.2 | 绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态； |
| 10.3 | 橙灯：设备异常。 |
| 11 | 具备口扫头插拔状态指示灯提醒； |
| 12 | 无需加密狗驱动口扫软件：避免加密狗丢失或者损坏造成的经济损失 |
| 13 | 支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度。 |
| 14 | 具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。 |
| 15 | 集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材。 |
| 16 | 集成在线售后系统和远程软件：在口扫软件端可直接打开远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统。 |
| 17 | 体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可尽量避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。 |
| 18 | 扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）。 |
| 19 | 边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。 |
| 20 | 精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果。 |
| 21 | 正畸模拟功能： |
| 21.1 | 虚拟排牙，可直接输出正畸模拟动画； |
| 21.2 | 支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案，如牙弓调整、牙齿调整、邻面去釉等 |
| 21.3 | 支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享 |
| 22 | 动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点。 |
| 23 | 云传输功能： |
| 23.1 | 具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据 |
| 23.2 | 支持云端预览真彩3D数据 |
| 23.3 | 同时满足上传数据/附件至合作技工所和门诊自身。 |
| 24 | 数字印模审核系统：提供一个数据审核模板，支持加工厂技师快速确认数字印模质量是否符合设计要求，如果数据不合格可及时推送至临床端口扫软件，便于临床用户补扫，减少义齿返工率。 |
| 25 | 无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果。 |
| 26 | 模型修整：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。 |

（二）、医用离心机技术参数

1. 最高转速≥4000r/min

2. 最大相对离心力≥3235*g

3. 定时范围：0-99min59s。

4. 转速精度：正负10 r/min

5. 加/减速率：1-4档

6. 电机：无刷电机

7. 电源：220V   50HZ   2A

8、整机噪音：≤55DB

9、角转子 转速4000r/min 容量 8*10ml

10. 角转子 转速4000r/min 容量 12*5ml

（三）、口腔手术显微镜技术参数

1. 采用无级变倍放大系统，其倍率因子γ= 0.4×-2.4×，无视野中断。传统转鼓变倍系统，在调节放大倍数时会出现视野中断无级/连续变倍系统，完美解决此类问题。

2. 德国进口肖特镜片，极致的光学品质：德国肖特镜片+复消色差+多层光学镀膜设计，纤毫毕现，清晰还原术区细节。

3. 平衡臂系统采用德国进口气弹簧，具有弹簧主动平衡+阻尼双调节平衡臂系统，比传统单阻尼臂多了主动平衡，抵消重力影响，真正意义的平衡臂系统，使显微镜主镜达到最佳平衡状态，可在任意位置悬停，操控丝滑顺畅。

4. 270mm超大工作范围变焦物镜，270mm超大工作范围：F=190- 460mm，足够覆盖整个口腔深度，当治疗区域不在焦点位置，无需移动显微镜或改变工作位置，只需要调节变焦物镜，就能快速实现对焦清晰，高效快捷。

5. 一体集成四合一4K模块，小身躯大智慧：一体集成了延长器+分光器+旋转环+4K高清摄录像模块，既提高了光学性能，又减轻了附件重量、减小了体积，小巧精致。

6.内置橙色+绿色滤片。*光斑大小无级可调。橙色滤片：用于光固化树脂材料充填，可防止树脂材料过快固化。绿色滤片：在手术有血环境下看清微小的神经血管。*光斑大小无级可调：方便满足不同专科、不同手术对照明光斑大小的需求

7.长寿命医用LED光源，接近自然光，色彩更真实，降低用眼疲劳：采用顶级医用LED光源，寿命长达7万小时，高显色指数接近自然光，色彩更真实，降低用眼疲劳。

8.附件可选，灵活升级。在标配基础上，可选配变焦物镜，四合一模块，延长器，分光器，旋转环，数码相机接口，手机接口等。

9.基本技术参数

9.1 显微镜主要光学参数 (标配F=250mm大物镜)

9.2 实际工作距离

| 大物镜焦距 | F=250mm |
| --- | --- |
| 实际工作距离 | 222mm |

9.3 目镜参数

| 视度调节范围 | ±7D |
| --- | --- |
| 目镜倍率 | 12.5× |

9.4 目镜筒参数

| 主镜目镜筒视角 | 0°～210° |
| --- | --- |
| 瞳距调节范围 | 52~75mm |

9.5  照明参数

| 视场照明方式 | 4°照明 |
| --- | --- |
| 物面最高照度 | ≥70000lx |

9.6  滤光片

| 内置滤光片： | 黄色滤光片、绿色滤光片 |
| --- | --- |

9.7 位置调节参数

| 最大伸展半径 | 1518mm |
| --- | --- |
| 垂直调节范围(地面至大物镜) | 790mm~1310mm |

9.8  电气参数

| 开关电源 | 输入：AC 220V 50Hz 输出：DC 15V/4.33A |
| --- | --- |
| 输入功率 | 65VA |
| 主板 | 输入：DC 15V 输出：DC 12V/1A、DC 5V/0.1A |
| LED | 输入：DC 12V |
| 风扇 | 输入：DC 5V |
| 保险丝 | 0218001.MRET1P |
| 灯泡 | 12V/13W LED |
| 电气安全标准 | 执行标准GB9706.1-2007、I类 |

四、集采商谈价格的要求及计算依据

集采商谈价格不高于市场价格。

五、评标的标准、方法。

标准：以国家相关法律法规为准，结合本集采商谈文件规定的评标标准。

方法：综合评分法。

六、交货或项目实施时间、地点。

1.交货时间：合同签定 15个 工作日以内交货。

2. 交货地点

国药(重庆)口腔诊所有限公司

七、集采商谈的日程安排

1. 集采商谈时间：由国药(重庆)口腔诊所有限公司根据工作安排统一适时进行。

2. 集采商谈结果确定时间：根据国药(重庆)口腔诊所有限公司流程和工作安排决定。

八、集采商谈人必须具备的条件

1.与集采商谈文件要求相适应的人力、物力和财力。

2. 集采商谈文件要求的资质证明和相应的证明。

3.法律、法规规定的其他条件。

九、资格审查

集采商谈人根据报名参加集采商谈的单位提供的各种资料进行资格审查，其审查内容主要包括：

1.有无独立订立合同的权利能力。

2.有无完全履行合同的能力，包括专业和技术资格的能力。

3.资金、设备和其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的工作人员的素质情况等。

十、集采商谈文件

集采商谈人应向集采商谈发起人提供集采商谈文件并承诺履行集采商谈文件中的各项规定和要求。集采商谈文件主要包括下列内容：

1. 集采商谈函。

2. 集采商谈人资格、资信证明文件。

3. 集采商谈项目方案及说明。

4.商品（集采商谈项目）报价表。

5. 集采商谈文件要求具备的其他内容。

6. 集采商谈文件应在规定的截止日期前密封送达指定地点，逾期送达的集采商谈文件将不予开启。

十一、集采商谈确认

集采商谈确认应按照国药(重庆)口腔诊所有限公司医用设备集采经营管理文件规定的方式进行。

十二、评审原则

1.公平的对待所有集采商谈人。

2. 集采商谈文件及其补充资料为依据。

3.按照“公正、科学、严谨”的原则，从性能、质量、价格、服务、资信、生产能力、供货能力、售后服务等方面，综合评价出集采商谈优选方案。

4. 集采商谈内容应严格保密。

十三、采购条件

1. 集采商谈文件必须对集采商谈文件的实质要求完全响应。

2. 集采商谈人具有良好的执行合同的能力。

3.该集采商谈人的报价对集采商谈招集人最有利。

4.能够提供最佳服务。

十四、无效集采商谈

属于下列情况之一者，视为无效集采商谈：

1. 集采商谈人资格不符合要求的投标。

2.未按相应文件规定提供相关资料的集采商谈。

3. 集采商谈文件不符合集采商谈标文件规定的集采商谈。

4.借用或冒用他人名义的集采商谈。

5.伪造集采商谈文件的集采商谈。

6.有足以影响集采小组工作及采购行为公正性的集采商谈。

7.其他不符合集采商谈要求的集采商谈。

十五、其他要求

1.集采小组和有关工作人员不得透露对集采商谈文件的评审及与其有关的其他情况。

2. 集采商谈费用

集采商谈人无论是否中标，需明确其在集采商谈活动中发生的各种费用，一律自行负担。

十六、联系方式

采购单位：国药(重庆)口腔诊所有限公司，联系人：张女士，电 话：65808193

十七、监督电话

监督电话:65808299，韩先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

十八、其他

未尽之处，最终解释权归国药(重庆)口腔诊所有限公司所有。